AXE ASSERVI EMERICC

TP n° 6 : Série 3

## But

Les objectifs de ce TP sont de :

Partie I

- utiliser un axe linéaire asservi en position

- identifier les problèmes posés par la commande en boucle ouverte

Partie II

- utiliser un correcteur proportionnel, et proportionnel intégral

- comprendre la limite du modèle linéaire.

Partie III

- effectuer de l'identification à partir de résultats de mesure.

# Présentation

L'axe EMERICC est un axe linéaire asservi en position et en vitesse. Il est composé d’une partie opérative, d’un coffret de commande (avec une carte d’asservissement NUMAX) et d’un logiciel de paramétrage PC_AXE.

Ne rien inscrire sur les documents de la pochette.

## Partie opérative

La partie opérative est essentiellement constituée :

  d’une partie statique ou structure

Les deux longerons sont traversés par deux axes dont la liaison mécanique est assurée par des roulements à billes. Un des axes est motorisé par un ensemble moto-réducteur (moteur à courant continu cf. annexe [5]) équipé d’un codeur incrémental. Le second est libre. Les deux axes sont porteurs de pignons crantés. Les deux longerons reçoivent également 3 capteurs qui sont :

- un capteur d’origine,

- 2 capteurs de fin de course.

  d’une partie dynamique ou chariot

Celui ci est réalisé en aluminium et est équipé sur une face de 4 roues, sur l’autre face de deux rails de frottement interchangeables (matière différente). Le chariot comporte une broche permettant de recevoir 10 disques ayant chacun une masse de 1 kg.

La partie opérative de EMERIC est une règle sinus qui permet par un simple calage de faire varier la projection des efforts sur l'axe de déplacement.

## Carte NUMAX

Les paramétrages s’effectuent à la volée par le biais de la liaison série. Un jeu de commandes permet de configurer les paramètres nécessaires à l’asservissement (consigne, gain, ...) ainsi que l’ensemble des paramètres de gestion de l’axe asservi (vitesse d'échange PC/carte NUMAX, ...),. Le logiciel PC_AXE fournit une aide au paramétrage complet de l’axe avec des possibilités de visualisation graphique de réponse à un échelon de consigne, ainsi qu’un module de réponse harmonique (cf. notice d'utilisation).

La carte NUMAX dispose de plusieurs niveaux de sécurité :

- toutes les entrées sorties sont isolées

- des sécurités de butées électriques et logicielles sont gérées par le logiciel de la carte,

- une information de blocage du moteur (arrêt du codeur pouvant générer une alarme).

La carte gère 9 entrées et 4 sorties.

# I Commande en boucle ouverte

## Mise en marche

Allumer le boîtier de commande (interrupteur situé sur le haut de la face arrière, côté droit en regardant de face le boîtier).

Allumer l’ordinateur puis cliquer sur l’icône Winaxe32.

Le logiciel recherche de manière automatique (sur le port COM 1) les cartes connectées. La carte n°1 est sélectionnée.

Le codeur incrémental nécessite une phase de prise d'origine (recherche du front d'un détecteur de présence), de manière à pouvoir accepter des commandes absolues (cf. annexe [2]).

Effectuer la prise d’origine, pour cela cliquer sur l’icône puis sur le bouton Prise d’origine. La position du chariot est alors proche de zéro.

## I.1 Prise en main du système

1-1 Construire le schéma bloc du système (de l’amplificateur au chariot) en indiquant la nature des variables (tension, couple, …). Ce système est en boucle ouverte et ne comporte donc pas de boucle de retour, ni de comparateur.

En boucle ouverte, lancer la commande Impulsion en chaîne directe (en pilotant différentes valeurs du gain)(laisser les autres paramètres à leurs valeurs par défaut) et observer les réactions de la partie opérative.

1-2 Que peut on dire des faibles valeurs de gain (par exemple : 5)?

Mettre la structure horizontale et charger le chariot avec 2 disques.

1-3 Compléter le tableau du document réponse "relevé de l'accélération maximale" (pas de la décélération) en fonction du gain (utiliser toujours le même sens de déplacement). Pour obtenir la courbe d’accélération, sélectionner la courbe de vitesse puis cliquer sur dxdt. Si nécessaire, déplacer le chariot en appuyant sur les boutons noirs de commande manuelle placés sur la face avant du coffret de commande.

1-4 Tracer l'allure du graphe de l'accélération maximale en fonction du gain.

## I.2 Etude dynamique

### Hypothèse

On néglige le poids de la courroie, et les inerties des poulies, devant la masse du chariot chargé.

Si le message Déconnexion carte 1 sur time out apparaît, sortir du menu utilisé puis relancer Système / Recherche des cartes connectées.

### Remarque

Il existe du frottement au niveau de la liaison chariot /structure.

2-1 Ecrire la relation qui lie l’accélération du chariot au couple moteur à la sortie du réducteur (qui est proportionnel à la valeur du gain si l’on est dans le domaine linéaire)(penser à définir vos notations).

2-2 Que signifient les valeurs de gain pour lesquelles l’accélération est nulle?

## I.3 Impulsion en chaîne directe.

On observe l’influence du chargement pour une impulsion, de gain 70, de durée 500ms (mesure 2000ms avec 100 points).

Effectuer à chaque fois deux mesures.

3-1 A l’aide de la commande Impulsion en chaîne directe, compléter les tableaux suivants du document réponse :

 valeur du déplacement, chariot chargé avec 2 disques, structure horizontale :

- déplacement vers la gauche (sens -)

- déplacement vers la droite (sens +)

 même chose avec 4 disques (structure toujours horizontale).

3-2 On incline maintenant la structure à l’aide d’une cale en bois que l’on place sous l’axe libre (à droite).

Identifier les nouvelles valeurs de déplacement du chariot équipé de 2 disques (avec toujours les mêmes valeurs des différents paramètres).

3-3 Conclure sur la commande en boucle ouverte (répétabilité, influence du chargement).

# II Commande en boucle fermée.

## II.1 Identification du temps de réponse

La structure demeure inclinée, chariot chargé de deux disques.

On installe dans la chaîne d'action un correcteur proportionnel (système à gain pur) de gain 50.

On cherche à asservir l'axe en position, le signal de commande est donc une consigne de déplacement.

1-1 Construire le schéma bloc.

On impose au niveau de la commande un échelon d'amplitude 100 mm. L'observation s'effectue durant deux secondes.

Lancer la mesure.

1-2 A quoi correspondent les 2 droites horizontales tracées en pointillées?

1-3 Compléter le tableau du document réponse, concernant le temps à 5% et la valeur du 1er dépassement, pour un chargement de 2 et 8 disques.

1-4 On augmente maintenant le gain (=100), identifier de nouveau le temps à 5% pour la configuration 8 disques.

Qu'observe t-on?

### Remarque

Pour vérifier que le système est bien linéaire, il est nécessaire de visualiser la courbe de sortie du convertisseur numérique analogique.

La courbe est, si le convertisseur ne sature pas, l'image de l'entrée du C.N.A. La sortie du C.N.A (valeur maximale 128) est reliée à l'amplificateur (supposé linéaire) qui délivre la tension appliquée aux bornes du moteur.

1-5 Conclure sur l'influence du gain sur le temps de réponse, dans le cas de la course de 100 mm. Pour cela reprendre la dernière mesure en traçant la consigne variateur (courbe noire).

## II.2 Influence du gain sur la stabilité.

De manière à éviter les problèmes identifiés ci dessus, on limite la course à 1 mm.

La structure est horizontale, chariot non chargé.

2-1 Choisir un gain de 20. Observer la réponse à un échelon de déplacement de 1 mm. Le système est-il saturé? (Observer la sortie du C.N.A). La grandeur de sortie présente t-elle un dépassement, quelle est sa valeur finale?

2-2 Gain 50 : même question.

2-3 Gain 150 : qu'observe t-on ?

2-4 Conclure sur les avantages et les inconvénients d'un correcteur proportionnel?

## II.3 Correcteur proportionnel intégral (PI).

Consigne de déplacement : 1 mm (mesure 2000ms avec 100 points).

La structure est horizontale, chariot non chargé.

3-1 Choisir un correcteur PI (Kprop=20 ; Kint=20). Quel est la valeur du déplacement du chariot?

3-2 Choisir un correcteur PI (Kprop= 0 ; Kint=20). Même question.

3-3 Conclure sur les avantages et les inconvénients d'un correcteur proportionnel intégral?

# III Identification

Les signaux traités par le coffret de commande sont numériques, le convertisseur numérique/analogique assure l'interface avec l'amplificateur qui délivre la tension appliquée aux bornes du moteur, un codeur incrémental renvoie un signal binaire directement utilisé par la carte de commande NUMAX.

On cherche à identifier un système linéaire continu dont le comportement traduit celui de l'axe asservi complet (partie commande + partie opérative).

## III.1 Identification d'un modèle du second ordre.

Le but de ce paragraphe est d'identifier un modèle du second ordre à partir de la réponse temporelle du système.

Pour cela, on utilise la configuration suivante :

- structure horizontale

- chariot sans disque

- correcteur proportionnel de gain 65

- déplacement de 1 mm

- horizon temporel d'observation 0.5 s

- 200 points de mesure

1-1 Compléter le tableau du document réponse (relevés expérimentaux) (cf. annexe [3]):

- dépassements

- temps correspondants

1-2 A partir des deux premiers dépassements, identifier :

- le coefficient d'amortissement réduit moyen m (noté  ou z)

- la pseudo pulsation 0

1-3 Quitter le logiciel de pilotage de l’axe EMERICC puis lancer le logiciel DID'ACSYDE ( fenêtre "Produits IPSIS").

Ouvrir le fichier schem1.acs (situé dans C:\Ipsis\Didacs2\Examples)

Ce schéma comporte un système du deuxième ordre avec une entrée indicielle.

En cliquant sur le bloc, nommé DEUX, remplacer les coefficients a, b, c par les valeurs numériques identifiées à la question précédente.

1-4 Identifier la réponse temporelle de ce système.

(menu Analyse/Réponse temporelle... ; valider la variable Sort et choisir un horizon temporel de 0.4s).

Relever les valeurs des dépassements et des temps correspondants à l'aide du menu CURSEUR, compléter le document réponse.

1-5 Conclure sur le choix d'un système du second ordre pour modéliser le comportement global du système.

## III.2 Identification des différents blocs

Ouvrir le fichier schem2.acs (situé dans C:\Ipsis\Didacs2\Examples)

(vous pouvez enregistrer votre fichier précédent qui sera détruit au prochain démarrage de l'ordinateur).

Ce schéma bloc (cf. annexe [4]) schématise la système complet :

coffret de commande, moteur à courant continu, structure mécanique (réducteur, poulie-courroie, chariot en translation), capteur de position.

2-1 Identifier la fonction de transfert: G(p)=Ω(p)U(p)

Que représentent les termes J et f?

2-2 On s'intéresse au bloc :

La variable (p) représente la vitesse de rotation du moteur exprimé en rd.s-1.

La variable Dep(p) représente le déplacement du chariot exprimé en millimètre.

Ecrire la fonction de transfert de ce bloc en fonction des notations définies dans l'annexe [4].

2-3 Dans le schéma bloc fourni, le capteur (de gain Kc) relève la position du chariot, en réalité, la mesure est effectuée à l'aide d'un codeur incrémental monté en tête du moteur, proposer (sur papier) le schéma bloc correspondant.

2-4 La partie mécanique possède un rendement de 0.5, où doit on placer ce rendement dans le schéma bloc?

Faire vérifier par le professeur votre schéma bloc.

2-5 Identifier la fonction de transfert complète : H(p)=Sort(p)Ent(p)

La variable Ent représente le déplacement imposé.

On néglige le terme d'ordre 3. On pourrait observer sur le schéma bloc schem1.acs le peu d'influence du terme en p3.

2-6 A partir des coefficients du système du second ordre identifiés à la question III-1-2 , déterminer les coefficients suivants :

- f

- Kc : gain du capteur

- K0 : gain d'amplification (regroupe les 2 gains en série).

2-7 Compléter dans le schéma bloc défini sous forme informatique les fonctions de transferts des différents blocs, et observer la réponse temporelle sur 0.4 s.

# I Commande en boucle ouverte

## I.1 Prise en main du système

I.1-1 Schéma bloc.

I.1-2 Problème posé par les faibles valeurs de gain.

I.1-3 Relevé des accélérations maximales.

| Gain | Accélération |  |
| --- | --- | --- |
| 10 |  |  |
| 20 |  |  |
| 30 |  |  |
| 40 |  |  |
| 50 |  |  |
| 60 |  |  |
| 70 |  |  |
| 80 |  |  |
| 90 |  |  |
| 100 |  |  |
| 110 |  |  |
| 120 |  |  |

I.1-4 Graphe de l'accélération maximale en fonction du gain.

## I.2 Etude dynamique

I.2-1 Relation issue du principe fondamental de la dynamique.

I.2-2 Accélération nulle pour un gain non nul. Commentaires :

## I.3 Impulsion en chaîne directe.

I.3-1	Structure horizontale, chariot équipé de 2 disques.

|  | 1ère mesure | 2ème mesure |
| --- | --- | --- |
| déplacement vers la gauche en mm (sens -) |  |  |
| déplacement vers la droite en mm (sens +) |  |  |

Structure horizontale, chariot équipé de 4 disques.

|  | 1ère mesure | 2ème mesure |
| --- | --- | --- |
| déplacement vers la gauche en mm (sens -) |  |  |
| déplacement vers la droite en mm (sens +) |  |  |

I.3-2	Structure inclinée, chariot équipé de 2 disques.

|  | 1ère mesure | 2ème mesure |
| --- | --- | --- |
| déplacement vers la gauche en mm (sens -) |  |  |
| déplacement vers la droite en mm (sens +) |  |  |

I.3-3 Commentaires sur la commande en boucle ouverte.

# II Commande en boucle fermée.

## II.1 Identification du temps de réponse

II.1-1 Schéma bloc.

II.1-2 Signification des 2 droites horizontales tracées en pointillés.

II.1-3 Identification du temps de réponse et du 1er dépassement pour un gain de 50, déplacement de +/- 100 mm.

| Gain = 50 | Temps à 5% | 1er dépassement |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 disques |  |  | vers la droite (montée) |
|  |  |  | vers la gauche (descente) |
| 8 disques |  |  | vers la droite (montée) |
|  |  |  | vers la gauche (descente) |

II.1-4 Identification du temps de réponse et du 1er dépassement pour un gain de 100, déplacement de 100 mm.

| Gain = 100 | Temps à 5% | 1er dépassement |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 disques |  |  | vers la droite (montée) |
|  |  |  | vers la gauche (descente) |

II.1-5 Influence du gain sur le système réel dans le cas d'une course de 100 mm.

## II.2 Influence sur la stabilité.

II.2-1, 2-2 et 2-3 Gain 20, 50 et 100, déplacement de 1 mm.

|  | Dépassement (oui/non) | Valeur finale (en mm) | Saturation (oui/non) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gain 20 |  |  |  |
| Gain 50 |  |  |  |
| Gain 100 |  |  |  |

II.2-3 Avec un gain de 150 , observation :

II.2-4 Commentaires sur le correcteur proportionnel.

## II.3 Correcteur proportionnel intégral (PI).

II.3-1 et 3-2 Déplacement de 1 mm.

|  | Dépassement (oui/non) | Valeur finale (en mm) |
| --- | --- | --- |
| Kprop=20 ; Kint=20 |  |  |
| Kprop=0 ; Kint=20 |  |  |

II.3-3 Avantages et inconvénients d’un correcteur proportionnel intégral (PI)

# III Identification

## III.1 Identification d'un modèle du second ordre

III.1-1 Relevés expérimentaux et III.1-4 résultats DIDAC'SYDE.

|  | Résultats expérimentaux |  | Résultats DIDAC'SYDE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dépassement (mm) | Temps (s) | Dépassement (mm) | Temps (s) |
| Premier |  |  |  |  |
| Deuxième |  |  |  |  |
| (Troisième) |  |  |  |  |

III.1-2 Identification des paramètres d'un second ordre.

| coefficient d'amortissement | m = |
| --- | --- |

| pseudo pulsation | 0 = |
| --- | --- |

III.1-5 Conclure sur la validité du modèle du second ordre pour l'identification.

## III.2 Identification des différents blocs.

III.2-1 Fonction de transfert : G(p).

Que représentent J et f?

III.2-1 Fonction de transfert du bloc :

III.2-3 Nouveau schéma bloc avec mesure de l'angle moteur.

III.2-4 Emplacement du rendement dans le schéma bloc :

III.2-5 Fonction de transfert du système complet : H(p)

III.2-6 Identification des coefficients :

Expression littérale	Application numérique

| f | f = | f = |
| --- | --- | --- |

| KC | KC = | KC = |
| --- | --- | --- |

| K0 | K0 = | K0 = |
| --- | --- | --- |

III.2-7 Résultats de la réponse temporelle.

|  | Résultats DIDAC'SYDE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dépassement (mm) | Temps (s) |
| Premier |  |  |
| Deuxième |  |  |
| (Troisième) |  |  |