AXE ASSERVI EMERICC

TP n° 6 : Série 3

## But

Les objectifs de ce TP sont de :

Partie I

- utiliser un axe linéaire asservi en position

- identifier les problèmes posés par la commande en boucle ouverte

Partie II

- utiliser un correcteur proportionnel

- comprendre la limite du modèle linéaire.

Partie III

- effectuer de l'identification

Au bout d'une heure partie I et II traitées ou non , passer à la partie III.

# Présentation

L'axe EMERICC est un axe linéaire asservi en position et en vitesse. Il est composé d’une partie opérative, d’un coffret de commande (avec une carte d’asservissement NUMAX) et d’un logiciel de paramétrage PC_AXE.

Ne rien inscrire sur les documents de la pochette.

## Partie opérative

La partie opérative est essentiellement constituée :

  d’une partie statique ou structure

Les deux longerons sont traversés par deux axes dont la liaison mécanique est assurée par des roulements à billes. Un des axes est motorisé par un ensemble moto-réducteur (moteur à courant continu cf. annexe [5]) équipé d’un codeur incrémental. Le second est libre. Les deux axes sont porteurs de pignons crantés. Les deux longerons reçoivent également 3 capteurs qui sont :

- un capteur d’origine,

- 2 capteurs de fin de course.

  d’une partie dynamique ou chariot

Celui ci est réalisé en aluminium et est équipé sur une face de 4 roues, sur l’autre face de deux rails de frottement interchangeables (matière différente). Le chariot comporte une broche permettant de recevoir 10 disques ayant chacun une masse de 1 kg.

La partie opérative de EMERIC est une règle sinus qui permet par un simple calage de faire varier la projection des efforts sur l'axe de déplacement.

## Carte NUMAX

Les paramétrages s’effectuent à la volée par le biais de la liaison série. Un jeu de commandes permet de configurer les paramètres nécessaires à l’asservissement (consigne, gain, ...) ainsi que l’ensemble des paramètres de gestion de l’axe asservi (vitesse d'échange PC/carte NUMAX, ...),. Le logiciel PC_AXE fournit une aide au paramétrage complet de l’axe avec des possibilités de visualisation graphique de réponse à un échelon de consigne, ainsi qu’un module de réponse harmonique (cf. notice d'utilisation).

La carte NUMAX dispose de plusieurs niveaux de sécurité :

- toutes les entrées sorties sont isolées

- des sécurités de butées électriques et logicielles sont gérées par le logiciel de la carte,

- une information de blocage du moteur (arrêt du codeur pouvant générer une alarme).

La carte gère 9 entrées et 4 sorties.

# I Commande en boucle ouverte

## Mise en marche

Allumer le boîtier de commande (interrupteur situé sur le haut de la face arrière, côté droit en regardant de face le boîtier).

Allumer l’ordinateur.

Lancer le logiciel en tapant axe.

Le logiciel PC_AXE recherche les axes connectés.

Le codeur incrémental nécessite une phase de prise d'origine (recherche du front d'un détecteur de présence), de manière à pouvoir accepter des commandes absolues (cf. annexe [2]).

Effectuer la prise d’origine, pour cela cliquer sur Prise d’origine, puis taper IM.

## I.1 Prise en main du système

1-1 Construire le schéma bloc du système. Ce système est en boucle ouverte et ne comporte donc pas de boucle de retour, ni de comparateur.

Utiliser la commande en chaîne directe (en pilotant différentes valeurs du gain) et observer les réactions de la partie opérative.

1-2 Que peut on dire des faibles valeurs de gain (par exemple : 10)?

Mettre la structure horizontale et charger le chariot avec 2 disques.

1-3 Compléter le tableau du document réponse "relevé de l'accélération maximale" (pas de la décélération) en fonction du gain.

1-4 Tracer l'allure du graphe de l'accélération maximale en fonction du gain.

## I.2 Etude dynamique

### Hypothèse

On néglige le poids de la courroie, et les inerties des poulies, devant la masse du chariot chargé.

### Remarque

Il existe du frottement au niveau de la liaison chariot /structure.

2-1 Ecrire la relation qui lie l’accélération du chariot au couple moteur à la sortie du réducteur (qui est proportionnel à la valeur du gain si l’on est dans le domaine linéaire)(penser à définir vos notations).

2-2 Que signifient les valeurs de gain pour lesquelles l’accélération est nulle?

## I.3 Impulsion en chaîne directe.

On cherche par encadrement successifs la valeur du gain de la chaîne directe permettant d’obtenir un déplacement de 100 mm en 1 seconde.

3-1 A l’aide de la commande Impulsion en chaîne directe et du menu Courbes, compléter les tableaux suivants du document réponse :

  valeur du gain pour un déplacement de 100 mm en 1 seconde, chariot chargé avec 2 disques, structure horizontale :

- déplacement vers la gauche

- déplacement vers la droite

  En reprenant les valeurs de gains trouvées ci-dessus, identifier les déplacements obtenus lorsque le chariot est chargé de 4 disques (structure toujours horizontale).

3-2 On incline maintenant la structure à l’aide d’une cale en bois que l’on place sous l’axe libre (à droite).

Identifier les nouvelles valeurs de déplacement du chariot équipé de 2 disques (avec toujours les mêmes valeurs de gain).

3-3 Conclure sur la commande en boucle ouverte?

# II Commande en boucle fermée.

## II.1 Identification du temps de réponse

La structure demeure inclinée.

On installe dans la chaîne d'action un correcteur proportionnel (système à gain pur) de gain 50 (à définir par le  menu Paramètres).

On cherche à asservir l'axe en position, le signal de commande est donc une consigne de déplacement.

1-1 Construire le schéma bloc.

On impose au niveau de la commande un échelon d'amplitude 100 mm. L'observation s'effectue durant une seconde (menu Graphique).

Lancer la mesure (F4).

1-2 A quoi correspondent les 2 droites horizontales tracées en pointillées?

1-3 Compléter le tableau du document réponse, concernant le temps à 5% et la valeur du 1er dépassement, pour un chargement de 2 et 8 disques.

1-4 On augmente maintenant le gain (=100), identifier de nouveau le temps à 5% pour la configuration 8 disques.

Qu'observe t-on?

1-5 Dans le cas d'un modèle linéaire, quel est l'influence du gain sur le temps de réponse d'un second ordre?

### Remarque

Pour vérifier que le système est bien linéaire, il est nécessaire de visualiser la courbe de sortie du convertisseur numérique analogique.

La courbe est, si le convertisseur ne sature pas, l'image de l'entrée du C.N.A. La sortie du C.N.A est reliée à l'amplificateur (supposé linéaire) qui délivre la tension appliquée aux bornes du moteur.

1-6 Conclure sur l'influence du gain sur le temps de réponse, dans le cas de la course de 100 mm?

## II.2 Influence du gain sur la stabilité.

De manière à éviter les problèmes identifiés ci dessus, on limite la course à 1 mm.

La structure est horizontale, chariot non chargé.

2-1 Choisir un gain de 20. Observer la réponse à un échelon de déplacement de 1 mm. Le système est-il saturé? (Observer la sortie du C.N.A).

2-2 Gain 50 : même question.

2-3 Gain 150 : qu'observe t-on ?

2-4 Conclure sur les avantages et les inconvénients d'un correcteur proportionnel?

# III Identification

Les signaux traités par le coffret de commande sont numériques, le convertisseur numérique/analogique assure l'interface avec l'amplificateur qui délivre la tension appliquée aux bornes du moteur, un codeur incrémental renvoie un signal binaire directement utilisé par la carte de commande NUMAX.

On cherche à identifier un système linéaire continu dont le comportement traduit celui de l'axe asservi complet (partie commande + partie opérative).

## III.1 Identification d'un modèle du second ordre.

Le but de ce paragraphe est d'identifier un modèle du second ordre à partir de la réponse temporelle du système.

Pour cela, on utilise la configuration suivante :

- structure horizontale

- chariot sans disque

- correcteur proportionnel de gain 20

- déplacement de 1 mm

- horizon temporel d'observation 0.5 s

1-1 Compléter le tableau du document réponse (relevés expérimentaux) (cf. annexe [3]):

- dépassements

- temps correspondants

1-2 A partir des deux premiers dépassements, identifier :

- le coefficient d'amortissement réduit moyen m (noté  ou z)

- la pseudo pulsation 0

1-3 Quitter le logiciel PC_AXE, lancer l'environnement WINDOWS puis charger le logiciel DID'ACSYDE ( fenêtre "Produits IPSIS").

Ouvrir le fichier schem1.acs (situé dans C:\DIDIACS2\EXEMPLES)

Ce schéma comporte un système du deuxième ordre avec une entrée indicielle.

En cliquant sur le bloc, nommé DEUX, remplacer les coefficients a, b, c par les valeurs numériques identifiées à la question précédente.

1-4 Identifier la réponse temporelle de ce système.

(menu Analyse/Réponse temporelle... ; valider la variable Sort et choisir un horizon temporel de 0.4s).

Relever les valeurs des dépassements et des temps correspondants à l'aide du menu CURSEUR, compléter le document réponse.

1-5 Conclure sur le choix d'un système du second ordre pour modéliser le comportement global du système.

## III.2 Identification des différents blocs

Ouvrir le fichier schem2.acs (situé dans C:\DIDIACS2\EXEMPLES)

(vous pouvez enregistrer votre fichier précédent qui sera détruit au prochain démarrage de l'ordinateur).

Ce schéma bloc (cf. annexe [4]) schématise la système complet :

coffret de commande, moteur à courant continu, structure mécanique (réducteur, poulie-courroie, chariot en translation), capteur de position.

2-1 Identifier la fonction de transfert: G(p)=Ω(p)U(p)

Que représentent les termes J et f?

2-2 On s'intéresse au bloc :

La variable (p) représente la vitesse de rotation du moteur exprimé en rd.s-1.

La variable Dep(p) représente le déplacement du chariot exprimé en millimètre.

Ecrire la fonction de transfert de ce bloc en fonction des notations définies dans l'annexe [4].

2-3 Dans le schéma bloc fourni, le capteur (de gain Kc) relève la position du chariot, en réalité, la mesure est effectuée à l'aide d'un codeur incrémental monté en tête du moteur, proposer (sur papier) le schéma bloc correspondant.

2-4 La partie mécanique possède un rendement de 0.5, où doit on placer ce rendement dans le schéma bloc?

Faire vérifier par le professeur votre schéma bloc.

2-5 Identifier la fonction de transfert complète : H(p)=Sort(p)Ent(p)

La variable Ent représente le déplacement imposé.

On néglige le terme d'ordre 3. On pourrait observer sur le schéma bloc schem1.acs le peu d'influence du terme en p3.

2-6 A partir des coefficients du système du second ordre identifiés à la question III-1-2 , déterminer les coefficients suivants :

- f

- Kc : gain du capteur

- K0 : gain d'amplification (regroupe les 2 gains en série).

2-7 Compléter dans le schéma bloc défini sous forme informatique les fonctions de transferts des différents blocs, et observer la réponse temporelle sur 0.4 s.

# I Commande en boucle ouverte

## I.1 Prise en main du système

I.1-1 Schéma bloc.

I.1-2 Problème posé par les faibles valeurs de gain.

I.1-3 Relevé des accélérations maximales.

| Gain | Accélération |  |
| --- | --- | --- |
| 20 |  |  |
| 30 |  |  |
| 40 |  |  |
| 50 |  |  |
| 60 |  |  |
| 70 |  |  |
| 80 |  |  |
| 90 |  |  |
| 100 |  |  |
| 110 |  |  |
| 120 |  |  |

I.1-4 Graphe de l'accélération maximale en fonction du gain.

## I.2 Etude dynamique

I.2-1 Relation issue du principe fondamentale de la dynamique.

I.2-2 Accélération nulle pour un gain non nul. Commentaires :

## I.3 Impulsion en chaîne directe.

I.3-1 Structure horizontale, chariot équipé de 2 disques.

Déplacement de 100 mm en 1 seconde :

| vers la gauche | valeur du gain : |
| --- | --- |

| vers la droite | valeur du gain : |
| --- | --- |

I.3-2 Structure horizontale, chariot équipé de 4 disques.

| Avec un gain de | déplacement obtenu vers la gauche : |
| --- | --- |

| Avec un gain de | déplacement obtenu vers la droite : |
| --- | --- |

I.3-3 Structure inclinée, chariot équipé de 2 disques.

| Avec un gain de | déplacement obtenu vers la gauche : |
| --- | --- |

| Avec un gain de | déplacement obtenu vers la droite : |
| --- | --- |

I.3-4 Commentaires sur la commande en boucle ouverte.

# II Commande en boucle fermée.

## II.1 Identification du temps de réponse

II.1-1 Schéma bloc.

II.1-2 Signification des 2 droites horizontales tracées en pointillés.

II.1-3 Identification du temps de réponse et du 1er dépassement pour un gain de 50, déplacement de 100 mm.

| Gain = 50 | Temps à 5% | 1er dépassement |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 disques |  |  | vers la droite (montée) |
|  |  |  | vers la gauche (descente) |
| 8 disques |  |  | vers la droite (montée) |
|  |  |  | vers la gauche (descente) |

II.1-4 Identification du temps de réponse et du 1er dépassement pour un gain de 100, déplacement de 100 mm.

| Gain = 100 | Temps à 5% | 1er dépassement |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 disques |  |  | vers la droite (montée) |
|  |  |  | vers la gauche (descente) |

II.1-5 Influence du gain sur un système linéaire du second ordre.

II.1-6 Influence du gain sur le système réel dans le cas d'une course de 100 mm.

## II.2 Influence sur la stabilité.

II.2-1 Gain 20, déplacement de 1 mm.

II.2-2 Gain 50, déplacement de 1 mm.

II.2-3 Avec un gain de 150 ...

II.2-4 Commentaires sur le correcteur proportionnel.

# III Identification

## III.1 Identification d'un modèle du second ordre

III.1-1 Relevés expérimentaux et III.1-4 résultats DIDAC'SYDE.

|  | Résultats expérimentaux |  | Résultats DIDAC'SYDE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dépassement (mm) | Temps (s) | Dépassement (mm) | Temps (s) |
| Premier |  |  |  |  |
| Deuxième |  |  |  |  |
| (Troisième) |  |  |  |  |

III.1-2 Identification des paramètres d'un second ordre.

| coefficient d'amortissement | m = |
| --- | --- |

| pseudo période | 0 = |
| --- | --- |

III.1-5 Conclure sur la validité du modèle du second ordre pour l'identification.

## III.2 Identification des différents blocs.

III.2-1 Fonction de transfert : G(p).

Que représentent J et f?

III.2-1 Fonction de transfert du bloc :

III.2-3 Nouveau schéma bloc avec mesure de l'angle moteur.

III.2-4 Emplacement du rendement dans le schéma bloc :

III.2-5 Fonction de transfert du système complet : H(p)

III.2-6 Identification des coefficients :

Expression littérale	Application numérique

| f | f = | f = |
| --- | --- | --- |

| KC | KC = | KC = |
| --- | --- | --- |

| K0 | K0 = | K0 = |
| --- | --- | --- |

III.2-7 Résultats de la réponse temporelle.

|  | Résultats DIDAC'SYDE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dépassement (mm) | Temps (s) |
| Premier |  |  |
| Deuxième |  |  |
| (Troisième) |  |  |