ANNEXE 1

# Caractéristiques dynamiques

## Moteur

type MINIMOTOR réf. 3557 K020 CS

Puissance mécanique	25 W

Couple de démarrage	168 mNm

Vitesse	5000 tr/mn

Vitesse à vide	5500 tr/mn

Accélération angulaire maximale	72000 rd/s2

## Réducteur

type MINIMOTOR réf. 38/1-66:1

Rapport de réduction	66.220408

Couple intermi. max.	15 Nm

Vitesse max. entrée	3000 tr/mn

## Pignon cranté

Module	10 mm

Nombre de dents	18

Diamètre primitif	57.3 mm

## Caractéristiques à la sortie

Effort tangentiel à la courroie max.	318 N

Vitesse de déplacement linéaire max :	13.6 m/mn ou 226 mm/s