CHAINE FONCTIONNELLE ASSERVIE

(AXE DE BRAS DE ROBOT ASSERVI)

Travaux pratiques

Séance de 2 heures (bien respecter les indications de temps)

Documentation fournie : Outre ce dossier pédagogique (pochette verte), vous disposez :

- d’un dossier technique (pochette noire)

- d’un dossier-réponse à remettre en fin de séance

Gérez intelligemment votre temps !

# DOSSIER TECHNIQUE

Lire la présentation du système dans le dossier technique

(temps conseillé : 5 minutes)

# SCHEMA STRUCTUREL

(temps conseillé : 55 minutes)

Organisation structurelle des éléments qui composent ce système automatisé.

Le système d’axe angulaire asservi MAXPID se compose :

© d’une partie opérative avec :

- un moteur à courant continu

- un mécanisme de transformation de mouvement qui à partir de la rotation du moteur produit la rotation du bras avec un rapport de réduction (système à barres + vis-écrou)

- d’un bras lié en rotation au support, il est muni de charges variables afin de simuler tous les cas de fonctionnement des chaînes utilisées dans les robots

- un capteur de position angulaire du bras placé dans la liaison pivot  : bâti-bras

Emplacement

Poignée amovible

Charges

poids unitaire : 650 g

© d’une partie commande réalisée par une carte électronique assurant les fonctions :

- d’acquisition de la position du bras élaborée par le capteur de position angulaire

- calcul de l’écart

- élaboration de la commande du moteur à partir de l’écart

## Modélisation du système à barres + vis-écrou

On se propose de déterminer ici le schéma-bloc modélisant la partie opérative (hors actionneur)

### Modélisation plane

Le schéma cinématique minimal est donné ci-dessous :

N.B. : le moteur est placé entre les pièces 3 et 2 de manière à ce qu’il provoque la rotation

avec : 	a=70 mm	b=80 mm	c=80 mm

#### Quelle est la seule pièce qui n’a pas un mouvement plan dans (x1,O,y1) ?

Pour étudier la cinématique des pièces 1,3 et 5 sur le logiciel Mécaplan (mouvements plans), on décide de remplacer :

· les liaisons rotule par des liaisons pivot

· la liaison vis-écrou par une liaison glissière de direction x2 sur laquelle on imposera une vitesse de translation

#### Donner le schéma cinématique du mécanisme ainsi simplifié

Compléter le dossier-réponse

### Sur le logiciel Mécaplan :

Rentrer le schéma du mécanisme simplifié d’après les dimensions géométriques ci-dessus (rentrer le mécanisme en position q=0°)

Effectuer les calculs pour obtenir le mouvement du bras de q=0° à q  = environ 90° (en imposant une vitesse sur la liaison glissière)

#### Afficher la courbe q=f(t) : quelle approximation peut-on faire?

Compléter le dossier-réponse

#### En déduire la relation β=f(q), sachant que la vis 4 a un pas p=4 mm

Compléter le dossier-réponse

### Donner la fonction de transfert du schéma-bloc modélisant le mécanisme de transformation de mouvement :

H(p) = ?

Compléter le dossier-réponse

## Modélisation du système automatisé

On cherche maintenant à modéliser sous la forme d’un schéma-bloc, le système automatisé dans son ensemble. A l’aide de la description en tête du paragraphe II, dessiner le schéma-bloc en précisant :

- la grandeur d’entrée

- la grandeur de sortie

- les quarte blocs élémentaires (et respectivement leurs grandeurs d’entrée et de sortie) qui sont :

1- le correcteur amplificateur intégré dans la carte de commande (carte MAX visible en haut à gauche du boîtier du système)

2- le moteur qui est l’actionneur de la chaîne

3- le mécanisme de transformation de mouvement (déterminé au paragraphe II, A/ )

4- le capteur de position (comprenant l’acquisition de la position angulaire et sa transformation en signal électrique)

## Schéma-bloc à retour unitaire

Transformer le schéma-bloc précédent en système à retour unitaire

Compléter le dossier-réponse

# MODELISATION DE LA CHAINE FONCTIONNELLE MAXPID

(temps conseillé : 1 heure)

Le système asservi MAXPID (ou chaîne fonctionnelle de positionnement angulaire : CFPA) est relié à un PC via une carte d’entrées-sorties.

Pour passer à la phase expérimentale, suivez les opérations suivantes :

1/ allumer le boîtier MAXPID

2/ mettre sous tension le PC, tapez « MAXPID » sous c:\

3/ frapper une touche : un écran avec le menu principal s’affiche.

## Etude qualitative

### Fonctionnement non asservi

Placer le système en fonctionnement non-asservi. Pour cela, sélectionner successivement :

- pilotage & visu

- paramètres d’asservissement

- axe asservi : NON

A l’aide de la poignée, modifier la position du bras du robot.

Que constate-t-on (sur les évolutions de la variable q affichée à l’écran et sur les « réactions » du systèmes aux efforts musculaires) ?

Compléter le dossier-réponse

### Fonctionnement asservi

#### Régler le paramètre Kp sur la valeur 50,

puis modifier à nouveau la position du bras manuellement.

Que constate-t-on (sur les évolutions de la variable q affichée à l’écran et sur les « réactions » du systèmes aux efforts musculaires) ?

Compléter le dossier-réponse

#### Régler le paramètre Kp sur la valeur 100,

puis modifier à nouveau la position du bras manuellement.

Quelle-est, à ce stade, l’influence du gain Kp?

Compléter le dossier-réponse

## Paramètres de la modèlisation

Afin de connaître le fonctionnement de la chaîne asservie, on choisit de modéliser cette boucle fermée par un système à retour unitaire séparant dans la chaîne directe le gain variable Kp du reste de la chaîne considérée comme un second ordre :

### Calcul de la fonction de transfert

A partir du schéma-bloc ci-dessus, déterminer la fonction de transfert en boucle fermée associée au modèle ci-dessus.

### Validation / détermination des paramètres

Le but de cette partie est de valider expérimentalement le modèle retenu et de déterminer la valeur numérique des coefficients a, b, Kp et Kc.

#### Modalités de l’expérience :

- On étudie le mouvement du bras dans un plan horizontal

- Le bras est chargé avec deux masses embarquées (total : 1300 g)

- On procède à 5 essais différents :

Essai 1 : Consigne=10°;	echelon de position = 15° ,	 Kp=15

Essai 2 : Consigne=10°;	echelon de position = 15° ,	 Kp=30

Essai 3 : Consigne=10°;	echelon de position = 15° ,	 Kp=45

Essai 4 : Consigne=80°;	echelon de position = -15° ,	 Kp=30

Essai 5 : Consigne=50°;	echelon de position = 15° ,	 Kp=30

Pour chaque essai, sélectionner successivement :

- le menu « visualisations dynamiques »

- le menu « lancer un échelon de position » (où l’on choisi les paramètres de l’essai)

Après la visualisation, on effectuera :

- la sauvegarde des données de l’essai (avec le menu « sauvegarder courbe sur fichier »)

- l’identification de la réponse (à partir du menu principal, en spécifiant le nom du fichier précédemment sauvegardé) en choisissant le modèle « KB2∗p2+B1∗p+1 ».

Relever pour chaque essai la valeur des coefficients K, B1 et B2 et remplir le tableau sur le dossier-réponse.

#### Trouver les relations entre (K, B1 et B2) et (a, b, Kc et Kp) et remplir le tableau des valeurs de a, b, Kc et Kp sur le dossier réponse

A partir des courbes obtenues :

#### Comparer les trois premier essais : influence du gain Kp

#### Comparer les essais 2, 4 et 5 (Kp=constante)

#### Montrer alors par analyse structurelle de la chaîne que le fonctionnement réel est sûrement d’un ordre supérieur à celui retenu.

On reviendra en particulier sur le modèle classique d’un moteur à courant continu (voir dossier technique)