PLATINE DE SIMULATION ELECTRIQUE

LOGIQUE COMBINATOIRE

TP n°27. Série 3.

# A- Présentation générale.

Le but de ce TP est la réalisation de câblage électrique sur une platine de simulation. Le matériel utilisé est un moniteur de MENTOR Sciences [ref. M10]. Le câblage est réalisé à l’aide de cordons de 2mm de diamètre [l’alimentation de la platine est effectuée par 2 cordons de 4mm de diamètre].

# B- Le moniteur M10.

Les numéros inscris sur la face du moniteur correspondent au repérage des douilles de diamètre 2mm câblées aux entrées et aux sorties des fonctions représentées par leurs symboles normalisés.

Le moniteur se compose de différentes zones. Nous utiliserons pour ce TP les zones suivantes :

 douilles allant de 13 à 24. Fonctions NON.

 douilles allant de 30 à 137. Fonctions ET, OU, NAND, NOR, OU exclusif, ET à trois entrées et NAND à trois entrées.

 douilles allant de 138 à 143. Diodes électroluminescentes symbolisant les sorties.

 douilles allant de 177 à 186. Interrupteurs [Pré-câblés, alimentés directement en 5V] représentant les entrées.

 douilles en bas à droite de 4mm de diamètre. Douilles d’alimentation de la platine en 5V.

# C- Mise en marche de la platine.

Connecter les bornes [douilles de 4mm en bas à droite] 0V et 5V au transformateur 220V/5V.

Attention à bien respecter les polarités.

Brancher ensuite le transformateur au secteur [220V].

Les six leds doivent être allumées. Si ou plusieurs LED ne s’allument pas, ne pas les utiliser pour les câblages.

Une fois le fonctionnement de la platine vérifié, débrancher le transformateur.

Ensuite vous brancherez le transformateur au secteur seulement après chaque câblage.

# D- Etude du comportement d’une bascule J-K

- Réaliser le câblage d’une bascule J-K suivant :

- alimenter les entrées Set, J, K et Clr à travers quatre interrupteurs.

- alimenter l’entrée Ck à travers un bouton poussoir (noté 188)

- brancher une LED sur chacune des sorties Q et Q.

- Compléter le tableau du document réponse (si nécessaire pour lever toute ambiguïté, brancher une LED sur la sortie de chaque interrupteur).

Notation

Qn+1 représente l’état de la sortie Q après avoir appliqué les entrées de la ligne courante.

Qn+1 représente l’état de la sortie Q après avoir appliqué les entrées de la ligne courante

Les colonnes Qn+1 et Qn+1 sont à compléter, les valeurs possibles sont :

Qn état de la sortie Q avant d’avoir appliqué les entrées de la ligne courante.

Qn état de la sortie Q avant d’avoir appliqué les entrées de la ligne courante

0 (pas de signal de sortie)	1 (signal de sortie).

# Principe de réalisation des compteurs

Le principe de réalisation des compteurs est illustré à l’aide de la figure suivante :

- dans le cas de compteur synchrone, toutes les bascules reçoivent simultanément le signal d’horloge T.

- à partir de la table de fonctionnement du compteur que l’on souhaite réaliser , nous déterminons les équations logiques des entrées J et K.

- les sorties Q et Q de chaque bascule entrent dans un bloc appelé Logique Combinatoire, dont le rôle est d’élaborer les équations des entrées J et K permettant de réaliser le compteur désiré.

- pour des compteurs asynchrones, la sortie Q d’une bascule sert de signal d’horloge à la bascule de poids immédiatement supérieur.

# E- Réalisation d’un compteur modulo 2

## Comportement attendu

- la LED raccordée à la sortie Q, s’allume et s’éteint chaque fois qu’apparaît deux fronts descendants du bouton poussoir (cf. chronogramme suivant).

## Mise en œuvre

On se propose de construire un compteur modulo 2, à l’aide d’une seule bascule J-K.

L’entrée CK est reliée à un bouton poussoir T.

- Compléter le document réponse : définir les entrées (utiliser le tableau précédent) Set, J , K et Clr à mettre en place pour réaliser un compteur modulo 2.

- Tester votre réalisation.

# F- Réalisation d’un compteur asynchrone modulo 4

## Comportement attendu

- la LED raccordée à la sortie Q, s’allume et s’éteint chaque fois qu’apparaît quatre fronts descendants du bouton poussoir (cf. chronogramme suivant).

## Mise en œuvre

On se propose de construire un compteur asynchrone modulo 4, à l’aide de deux bascules J-K.

L’entrée CK de la première bascule est toujours reliée à un bouton poussoir T.

- Compléter le document réponse : câblage des deux bascules J-K pour réaliser un compteur asynchrone modulo 4.

- Tester votre réalisation.

Les câblages des questions suivantes n’utilisent pas de bascule.

# G- Comparateur

On cherche à réaliser un comparateur. Les nombres à comparer sont formés de n variables binaires. Considérons le cas de nombre binaire à deux bits (a2, b2). Ce nombre est à comparer au nombre (a1, b1). L’appui sur un bouton poussoir c permet de tester l’égalité des deux nombres. Le fonctionnement attendu est le suivant :

si (a1, b1)=(a2, b2) et c=1 alors une lampe L s’allume

sinon la lampe demeure éteinte.

- Ecrire l’équation de L en fonction de a1, a2, b1, b2 et c. Expliquer votre démarche.

- Câbler et tester votre solution.

# H- Afficheur 7 segments

On cherche à réaliser un afficheur 7 segments (défini en annexe 1) d’un nombre N exprimé en base dix.

Un premier transcodeur transforme le nombre N en sa représentation DCB (Décimal Codé Binaire)

##### Exemple

(1968)10  (0001 ; 1001 ; 0110 ; 1000)DCB

Chaque chiffre de la représentation DCB s’écrit alors sous la forme d’un mot de quatre bits (h3, h2, h1, h0).

On cherche à établir les équations logiques d’allumage de chacun des segments en fonction de (h3, h2, h1, h0).

9- 	Compléter le tableau du document réponse.

10- 	Compléter les tableaux de Karnaugh des segments a, b, c (voir annexe 1) de l’afficheur.

11- 	Câbler le segment b (4 interrupteurs pour simuler les valeurs de (h3, h2, h1, h0)).

Tester votre câblage.

ANNEXE 1

DOCUMENT REPONSE : TP PLATINE ELECTRIQUE n°27 : Série 3

Nom : 	Date :

# Analyse du comportement d’une bascule J-K

| Set | Cl | J | K | CK | ### Qn+1 | Qn+1 | ### Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | X | X | X | 1 | 1 | combinaison interdite |
| 1 | 1 | X | X | 0 | Qn | Qn | maintien de l’état précédent |
| 0 | 1 | X | X | X |  |  |  |
| 1 | 0 | X | X | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | ↓ |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | ↓ |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | ↓ |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ↓ |  |  |  |

# Compteur modulo 2

Câblage

Fonctionne : oui / non

# Compteur asynchrone modulo 4

Câblage

Fonctionne : oui / non

# Comparateur

Equation de L :

Fonctionne : oui / non

# Afficheur 7 segments

| #### Base DIX | ### DCB |  |  |  | #### Afficheur 7 segments |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| un chiffre | h3 | h2 | h1 | h0 | a | b | c | d | e | f | g |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Segment a

|  | h1h0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| h3h2 |  |  |  |  |

Equation du segment a

## Segment b

|  | h1h0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| h3h2 |  |  |  |  |

Equation du segment b

## Segment c

|  | h1h0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| h3h2 |  |  |  |  |

Equation du segment c