ERICC3

________________________________________

Robot industriel vertébral 5 axes

(Système didactisé ouvert)

Pour votre sécurité,

assurez vous que la zone d'évolution du robot est parfaitement dégagée avant d'effectuer tout mouvement.

Pour éviter d'endommager le matériel,

Il est indispensable de suivre pas à pas et avec beaucoup d'attention le T.P.

Présentation

CONTRÔLE DE VITESSE

du système Robot Ericc3

Caractéristiques

Charge  :  1,5 daN maxi,

Vitesse lacet bras tendu  :  0,78 m.s-1

Vitesse maxi mouvements cumulés  :  environ 1,5 m.s-1

Poids  :  46 daN

INTRODUCTION

ROBOT INDUSTRIEL 5 AXES

Mise en situation

La production industrielle doit faire face à la rude concurrence internationale qui inonde les marchés de produits de qualité croissante pour un coût maîtrisé.

Les industriels français ont chois pour gagner des marchés, d'automatiser au maximum leur production, ce qui est un facteur de qualité mais également un facteur de développement technologique.

La circulation des produits, réalisée il y a 15 ans manuellement, est désormais à la charge de systèmes plus ou moins automatisés dans de nombreux domaines de la production.

La transitique est ainsi un secteur d'activité en grand développement et les intégrateurs de robots travaillent actuellement :

 A décaisser des pièces en vrac pour les positionner à l'entrée des lignes de production,

 A la réalisation d'unités de soudage, de découpage, ...

Le robot industriel français est le constituant principal et le plus moderne des installations de transitique comparé aux convoyeurs, aux bols vibrants, aux manipulateurs, ...

Les robots des années 1995 sont des robots 6 axes articulés, utilisés principalement pour des applications de processus (soudage, découpe, dépose de joint, ...), d'alimentation de machines, d'assemblage ou des robots SCARA destinés à l'assemblage.

L'évolution de ces produits en 15 ans peut se résumer ainsi :

 1980 : Robots 5 axes travaillant en point à point par apprentissage,

 1995 : Robots 6 axes travaillant en suivi de trajectoire par programmation hors ligne avec corrections intégrant la spécificité du robot et l'environnement,

Durant ces 15 années, les produits ont améliorés leur convivialité, leur possibilité de dialoguer avec les périphériques, leur précision, leur vitesse de travail et leur fiabilité.

Description structurelle et fonctionnel du robot industriel 5 axes.

Le système automatisé robot est constitué :

 D'un ordinateur de type PC avec le logiciel de commande, dont la fonction principale est de contrôler le robot tant au niveau de ses déplacements, qu'au niveau de son dialogue avec le périphériques,

 D'une carte de commande d'axes qui assure l'ensemble des asservissements. Le contrôle des axes est géré de manière autonome par le processeur local indépendamment du calculateur hôte,

 D'un coffret de puissance comportant notamment :

- Les amplificateurs de puissance,

- Les alimentations à partir du 220 V,

- Les contacteurs de commande des freins,

- L'électrovanne de commande de la pince pneumatique.

L'ensemble de ces élément de structure permet de réaliser :

 5 Chaînes fonctionnelles de type axes numériques constituées :

- D'un calculateur délivrant les consignes générales d'organisation des déplacements,

- D'un processeur de commandes d'axes délivrant les consignes échantillonnées du modèle des lois de déplacement choisies,

- D'un correcteur délivrant une consigne corrigée en fonction de l'état du système,

- D'un actionneur moteur électrique à courant continu fournissant un couple pour une vitesse donnée,

- D'un "système dynamique" (réducteur, guidage, inertie, charge) répondant aux sollicitations extérieures avec rapidité, précision et stabilité,

- D'un codeur incrémental monté sur l'arbre moteur délivrant la mesure de vitesse et de position de cet arbre moteur par rapport à son stator.

 Un Automate Programmable Industriel disposant d'un langage évolué de programmation et d'entrées sorties logiques et analogiques.

Description du robot

Le bras porteur, constituant la partie opérative, comporte plusieurs éléments :

 Le socle

 La chaise

 Le bras

 L'avant-bras

 Le poignet

 La pince

Figure 1

Lorsque vous rencontrerez   vous répondrez à la question posée sur le document réponse.

I.	Prise en main du système Robot Ericc3

I.1.	Mise en service

1.	Mettre l'appareil sous tension par l'intermédiaire de l'interrupteur situé en haut à gauche de la face arrière du coffret de commande.

2.	Déverrouiller le bouton ARRET D'URGENCE, si nécessaire. Pour cela tourner le bouton dans le sens indiqué par les flèches.

3.	Allumer le P.C. Attendre que le P.C. soit en route.

4.	Allumer le coffret de commande. Bouton MARCHE

5.	Double-cliquer sur l'icône ERICC 3.

Le robot ERICC 3 est maintenant en service.

Lisez entièrement et attentivement cette page avant de faire quoi que ce soit.

I.2.	Prises d'origine. Premier Mouvement.

Cliquez   sur le menu ® Robot ® déplacement Manuel

La prise d'origine n'a pas encore été effectuée     ®  OK

Prise d'origine

La prise d'origine consiste à rechercher à l'aide d'un capteur inductif à courant de Foucault en faisant évoluer les paramètres articulaires (le capteur est visible au niveau de l'articulation du poignet ; LED rouge allumée) le front montant de la came mécanique liée à l'articulation. Le premier TOP zéro du codeur repéré après le front montant de la came permet d'initialiser la roue codeuse. Un étalonnage du robot en usine a conduit à identifier les paramètres de correction (entrés dans le logiciel de pilotage), ainsi la carte de commande du robot connaît l'origine des axes.

	®  Prises d'origine

Enlevez cartables, platine capteurs, ...etc., la surface de l'établi doit être entièrement vidée de tout objet.

	®  DEPART

Ecartez vous

	®	OK

Si nécessaire STOP

Quand tout est fait ®   OK.

Démonter la pince

Il faut démonter la pince pour effectuer les manipulations décrites ci après. Pour cela :

	®  ***

La pince étant ouverte, vous pouvez tirer d'une dizaine de mm la pince dans l'axe du poignet et détacher le crochet de fixation.

Installer la sphère calibrée. Cette sphère est usinée avec une grande précision de façon à effectuer des relevés métrologiques de positionnement du robot, à manipuler avec soin.

II.	Mesure de vitesse

Le logiciel de commande du robot permet plusieurs utilisations :

- commande de déplacement sans interpolation linéaire (commande point à point : un point de départ et un point d’arrivée). Les coordonnées des points qui définissent le déplacement peuvent être exprimées soient :

- en cordonnées cartésiennes X, Y, Z et en coordonnées eulériennes Beta, Gamma et Alpha.

- en cordonnées articulaires i.

- commande de déplacement avec interpolation linéaire (l’extrémité du robot parcourt le segment de droite défini par le point de départ et le point d’arrivée)

Cette partie a pour but de vérifier à l’aide d’un capteur analogique externe, la validité des consignes pour les variables articulaires et leurs dérivées pour assurer un déplacement avec interpolation linéaire (ici un mouvement de translation à vitesse uniforme du centre de la sphère).

# Remarque

Le graphe des liaisons du robot ERICC3 fait apparaître cinq liaisons en série ayant chacune un seul degré de liberté, le nombre de paramètres indépendants de cette chaîne est donc Nc=5. La structure d'un robot ne comporte pas de mobilité interne, donc il existe une relation entre les paramètres, l’angle d’Euler Alpha s’exprime en fonction de X et Y. De plus, dans le mode par défaut, la rotation du poignet n’est pas asservie, l’angle Gamma n’est donc pas défini.

II.1.	Déplacement point à point avec interpolation linéaire.

- Valider dans la fenêtre Robot/outil, la présence de l’outil sphère (rayon 15 mm, hauteur nulle).

- A l’aide de la fenêtre de déplacement manuel cartésien, imposer le déplacement suivant :

X1=490 mm	à	X2=400 mm	avec	Y=0 mm	Z=30 mm	=90°	Vx=15 mm.s-1

Ne pas valider à l’aide de la touche ENTREE mais cliquer sur le bouton Appliquer une fois l’entrée de toutes les données effectuée.

Lancer le mouvement.

- Remettre le robot en position 1 (X1=490 mm)

On cherche à mesurer la vitesse réelle durant ce mouvement.

- Fixer soigneusement la platine contre le socle du robot, sur l'établi, serrez la vis puis le contre-écrou (à la main).

Mettre en place la platine de mesure (à l’aide des deux vis moletées sans les serrer) et raccorder le potentiomètre linéaire à la prise « entrée  analogique  » située à l’arrière du boîtier de commande (placé sous le bloc tiroir de l’établi).

S’assurer que la sphère en position 1 (X1=490 mm) est bien dans l’axe de la goulotte de la platine de mesure.

Relancer le mouvement, serrer les deux vis de fixation du capteur quand le robot est en position 2 (X2=400 mm).(la sphère ne doit pas toucher la goulotte).

- Ouvrir le fichier C:\programf\ericc3\program\TPVIT1.PMC qui impose le déplacement du point 1 (X1=490 mm) au point 2 (X2=400 mm) à vitesse constante (Vx=15 mm.s-1), et le mouvement de retour à la position 1.

®		®	... lancer le programme.

Ce programme porte sur la carte de commande d’axe, le numéro 101.

- Cliquer sur l’icône Fermer de la fenêtre Programme

- Ne pas tenir compte du message concernant l’imprimante (si il existe)

- A l’aide de la fenêtre Fichier\Nouvelle mesure temporelle, en cliquant sur Enregistrement d’un déplacement programmé, afficher les courbes suivantes (en cochant les cases correspondantes):

Position analogique

Position mesurée Epaule

Consigne position Epaule

Vitesse mesurée Epaule

Consigne vitesse Epaule

Position mesurée poignet (incl.)

Consigne position poignet (incl.)

Vitesse mesurée poignet (incl.)

Consigne vitesse poignet (incl.)

Modifier les paramètres de l’acquisition

Numéro programme : 101

Durée de la mesure : 15000 msec

Nombre de points : 500

Lancer l’acquisition pour le déplacement programmé mémorisé sous le numéro 101, en cliquant sur Départ.

- Effectuer le relevé (afficher le curseur + informations sur la mesure ) du délai entre le début de l’acquisition et le démarrage des axes, de la durée d’arrêt dans la position 2, et de l’instant de redémarrage depuis cette position.

La courbe du capteur analogique porte le nom de « position linéaire lacet ».

- Pour repérer cette courbe parmi toutes les courbes, utiliser son caractère visible ou non. Cliquer sur cette courbe dans la zone graphique (elle passe en gris) puis avec le bouton droit de la souris en demander la dérivée première. Cette dixième courbe représente la vitesse linéaire mesurée par le capteur.

- Effectuer le relevé des valeurs des différentes variables affichées pour la posture particulière à l’instant :

t=8 sec

L’intersection de l’axe vertical du curseur avec les différentes courbes conduit à l’affichage des ordonnées Yi des différentes courbes pour l’instant t considéré. Relever les valeurs sur les premières courbes, puis supprimer les courbes correspondantes pour faire apparaître les valeurs des dernières courbes.

II.2.	Modèle cinématique.

Hypothèses

Les assemblages entre les différents bras du robot sont supposés fonctionner sans jeu et sans déformation.

Les différents bras du robot sont modélisables par des solides indéformables.

De manière littérale :

- A l’aide de la figure 1 et de l’annexe 1, exprimer la coordonnée du point O5 suivant x1 en fonction des variables articulaires i et des longueurs OiOj.

- Que vaut 1 (axe du lacet) pour ce mouvement particulier ?

- Définir la relation entre 2, 3 et 4 conduisant à =/2 quelque soit t.

- En déduire une expression de la position et de la vitesse du point O5 suivant x1 en fonction des longueurs O2O3 et O3O4 et des angles 2 et 4, et de leurs dérivées par rapport au temps.β=π2 ∀ t

II.3.	Exploitation des résultats

- A partir des relevés pour la posture particulière (t=8 sec) et de la dernière relation mise en place à la question II.2, calculer :

- La vitesse Vxcons à partir des valeurs de consigne dans cette posture

- La vitesse Vxmesu à partir des valeurs mesurées dans cette posture

- Comparer ces deux valeurs à la consigne Vx et au résultat Vxcapt délivré par le capteur analogique.

- Analyser l’origine de ces écarts.

III.	Détermination des valeurs de consigne

On s’intéresse maintenant « au régime permanent » du mouvement à vitesse constante. On cherche à déterminer les valeurs de consigne. Les équations qui régissent ces valeurs sont difficiles à résoudre. Pour déterminer les valeurs de consigne de position, on utilisera le logiciel DMT. Pour déterminer les valeurs de consigne de vitesse, on utilisera le logiciel MECAPLAN.

Ne pas quitter le logiciel de pilotage du robot. Dans la partie IV, on effectue de nouveau des mesures, dans le cas d’un mouvement sans interpolation linéaire.

III.1.	Equations de consigne

On s’intéresse à la phase de retour.

- A partir des différents relevés, identifier la durée T entre le démarrage de la phase de retour et l’instant t=8 sec. En déduire de manière théorique à l’aide de la vitesse Vx, de l’abscisse X2 du point intermédiaire et de la durée T, la position du point O5 à l’instant t=8 s. C’est pour cette position, que l’on va chercher à calculer les valeurs des consignes de position angulaire et de vitesse angulaire.

- Ecrire les 4 équations (expression littérale et application numérique) qui pilotent les valeurs de consigne des angles 2 et 4, et de leurs dérivées par rapport au temps en fonction des différentes longueurs OiOj, de X2=400 mm, de la hauteur h=30 mm, de la durée T et de la vitesse Vx.

III.2.	Consigne de position des coordonnées articulaires

Construire dans le logiciel DMT à l’aide du mode filaire, une épure du robot dans le plan (O1, x1, z)à l’échelle 1 :1 pour la position déterminée à la question précédente.

- Faire un croquis de l’épure construite.

- A partir de menu Paramètre/mesurer déterminer les valeurs des consignes articulaires 2 et 4 pour cette position.

III.3.	Consigne de vitesse des coordonnées articulaires

Construire dans le logiciel MECAPLAN, le schéma plan du robot dans le plan (O1, x1, z) à l’échelle 1 :1 pour la position 2 (X2=400 mm) en se limitant aux solides Chaise, Bras et Avant-bras.

Imposer une translation du point O4 à la vitesse Vx jusqu’à la position X1=490 mm en calculant la position du point O4 tous les millimètres.

- Représenter sur le document réponse le schéma construit, les liaisons installées et les paramètres du calcul.

- Relever à l’aide du menu courbes les valeurs des vitesses angulaires pour l’instant T pour les articulations EPAULE et POIGNET.

- En déduire les valeurs de consigne des vitesses θ2 et θ4 en deg/sec

- Relever à l’aide du menu courbes les amplitudes angulaires pour le mouvement considéré, pour les articulations EPAULE, COUDE et POIGNET, en préparation de la partie IV.

- Loi de commande

IV.1.	Présentation

Les principes de commande des robots évoluent avec les connaissances et les capacités des produits informatiques et électroniques. La commande en point à point représente historiquement une étape dans les possibilités d'utilisation des robots (1980). L'étude de ce principe de commande associe une stratégie géométrique et cinématique aux comportements dynamiques des axes.

L'organisation au cours d'un déplacement de la commande en point à point du robot est la suivante :

Tous les axes démarrent en même temps,

Tous les axes accélèrent en même temps (accélération constante durant  un temps ta),

Tous les axes fonctionnent à vitesse constante en même temps,

Tous les axes décélèrent en même temps (décélération constante durant un temps ta),

Tous les axes s'arrêtent en même temps,

Tous les axes ont le même temps total de fonctionnement (tf).

Note : la vitesse programmée f15 (inscrite dans les programmes chargés sur la carte de commande d’axe), est une vitesse moyenne angulaire des vitesses des axes en mouvement sans interpolation linéaire. Le concepteur fournit ainsi à l’utilisateur une possibilité d’obtenir des déplacements en point à point plus ou moins rapides. Mais cette vitesse n’est pas une vitesse angulaire d’un solide par rapport à un autre solide :

moyenne = (  Ui2)1/2

avec Ui : vitesse angulaire uniforme de l'axe i,

Dans le calcul de la vitesse moyenne n’interviennent que les axes asservis et sollicités.

IV.2.	Mesure pour un déplacement point à point sans interpolation

On va imposer le même déplacement du point O5 :

- position de départ : point 1

- position intermédiaire : point 2

- position d’arrivée : point 1

mais sans imposer un déplacement rectiligne entre les deux points d’extrémités du mouvement. Les consignes sont alors totalement différentes. La commande de déplacement est donc sans interpolation linéaire.

On va chercher à mesurer les paramètres qui définissent la stratégie de commande du robot.

Démonter la platine de mesure, la reposer sur le boîtier de l’ordinateur.

- Ouvrir le fichier C:\programf\ericc3\program\TPVIT2.PMC qui impose le déplacement du point 1 (X1=490 mm) au point 2 (X2=400 mm) sans interpolation linéaire, et le mouvement de retour à la position 1.

®		®	... lancer le programme.

Ce programme porte sur la carte de commande d’axe le numéro 102.

- Observer la trajectoire du point O5 dans son mouvement par rapport au repère R0.

- A l’aide de la fenêtre Fichier\Nouvelle mesure temporelle, en cliquant sur Enregistrement d’un déplacement programmé, afficher les courbes suivantes :

Consigne vitesse épaule

Consigne vitesse coude

Consigne vitesse poignet (incl.)

Modifier les paramètres de l’acquisition

Numéro programme : 102

Durée de la mesure : 15000 msec

Nombre de points : 500

Lancer l’acquisition pour le déplacement programmé mémorisé sous le numéro 102.

- A la lecture de l’allure des courbes, l’aller et le retour ont ils la même stratégie de commande?

- Effectuer le relevé (afficher le curseur + informations sur la mesure) des durées ta, tf, et des vitesses moyennes sur les axes sollicités, pendant la phase ALLER.

IV.3.	Calcul du temps de cycle et des vitesses moyennes

Tous les axes accélèrent et décélèrent avec une accélération constante durant ta avec ta=300 msec.

- Connaissant les amplitudes angulaires pour le mouvement considéré (de la position 1 à la position 2), pour les articulations EPAULE, COUDE, et POIGNET (voir résultat de la simulation sur MECAPLAN), déterminer la durée tf du mouvement et les consignes de vitesse sur ces trois axes. (moyenne=15 deg/s)

- Les comparer aux résultats de mesures.

Ranger le poste de travail :

Dans la fenêtre Robot / Déplacement manuel remettre le robot en position initiale.

Quitter le logiciel puis l'environnement WINDOWS.

Eteindre le coffret de commande (bouton à l'arrière du boîtier, situé près du poteau)

Eteindre l'ordinateur

Ranger le matériel

Fin

Date :	Classe :

Noms : __________________________ et _____________________________

II	Mesure de vitesse

II.1 Déplacement avec interpolation linéaire.

- Instant de démarrage des axes :

- Durée de l’arrêt dans la position 2 :

- Instant de redémarrage depuis la position 2 :

- Relevé à l’instant t=8 sec

| Numéro | Grandeur | Valeur | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| Y1 | Position analogique |  | mm |
| Y2 | Position réelle épaule |  | Deg |
| Y3 | Vitesse réelle épaule |  | Deg.s-1 |
| Y4 | Consigne vitesse épaule |  | Deg.s-1 |
| Y5 | Consigne position épaule |  | Deg |
| Y6 | Position réelle poignet |  | Deg |
| Y7 | Vitesse réelle poignet |  | Deg.s-1 |
| Y8 | Consigne vitesse poignet |  | Deg.s-1 |
| Y9 | Consigne position poignet |  | Deg |
| Y10 | Vitesse linéaire |  | mm.s-1 |

## II.2 Modèle cinématique

- Coordonnées du point O5 dans le repère R1 :

- Valeur de 1 pour ce mouvement particulier :

- Relation entre 2, 3 et 4 pour avoir =/2 quelque soit t :

- Coordonnées du point O5 dans le repère R0 :

- Vitesse linéaire du point O5 par rapport à R0 :

II.3 Exploitation des résultats

- Valeur de Vxcons :

- Valeur de Vxmesu :

- Comparaison :

- Remarques :

III	Détermination des valeurs de consigne

III.1 Equation de consigne.

- Durée T :

- Position du point O5 correspondante :

- Position suivant X :

- Position suivant Z :

- Vitesse suivant X :

- Vitesse suivant Z :

III.2 Consigne de position.

Croquis de l’épure									Résultats fournis par DMT

2=

4=

III.3 Consigne de vitesse.

Schéma												Liaisons :

Incrément :

Débattement :

- Vitesse angulaire à l’instant T de l’articulation EPAULE :				θ2 en deg.s-1 :

- Vitesse angulaire à l’instant T de l’articulation POIGNET :			θ4 en deg.s-1 :

- Δθ21=						Δθ32=				Δθ31=

IV	Loi de commande

IV.2 Mesure sans interpolation.

- Aller et retour, même stratégie de commande ?

- Durée ta :

- Durée tf :

| Numéro | Grandeur | Valeur | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| Y1 | Consigne vitesse épaule |  | Deg.s-1 |
| Y2 | Consigne vitesse coude |  | Deg.s-1 |
| Y3 | Consigne vitesse poignet |  | Deg.s-1 |

IV.3 Calcul du temps de cycle et des vitesses moyennes

- Durée tf :

- Valeur de consigne des vitesses angulaires :

- Comparaison :