ERICC3

________________________________________

Robot industriel vertébral 5 axes

(Système didactisé ouvert)

Pour votre sécurité,

assurez vous que la zone d'évolution du robot est parfaitement dégagée avant d'effectuer tout mouvement.

Pour éviter d'endommager le matériel,

Il est indispensable de suivre pas à pas et avec beaucoup d'attention la première partie de ce T.P.

Présentation

Caractéristiques

Charge  :  1,5 daN maxi,

Vitesse lacet bras tendu  :  0,78 m.s-1

Vitesse maxi mouvements cumulés  :  environ 1,5 m.s-1

Poids  :  46 daN

INTRODUCTION

ROBOT INDUSTRIEL 5 AXES

Mise en situation

La production industrielle doit faire face à la rude concurrence internationale qui inonde les marchés de produits de qualité croissante pour un coût maîtrisé.

Les industriels français ont chois pour gagner des marchés, d'automatiser au maximum leur production, ce qui est un facteur de qualité mais également un facteur de développement technologique.

La circulation des produits, réalisée il y a 15 ans manuellement, est désormais à la charge de systèmes plus ou moins automatisés dans de nombreux domaines de la production.

La transitique est ainsi un secteur d'activité en grand développement et les intégrateurs de robots travaillent actuellement :

 A décaisser des pièces en vrac pour les positionner à l'entrée des lignes de production,

 A la réalisation d'unités de soudage, de découpage, ...

Le robot industriel français est le constituant principal et le plus moderne des installations de transitique comparé aux convoyeurs, aux bols vibrants, aux manipulateurs, ...

Les robots des années 1995 sont des robots 6 axes articulés, utilisés principalement pour des applications de processus (soudage, découpe, dépose de joint, ...), d'alimentation de machines, d'assemblage ou des robots SCARA destinés à l'assemblage.

L'évolution de ces produits en 15 ans peut se résumer ainsi :

 1980 : Robots 5 axes travaillant en point à point par apprentissage,

 1995 : Robots 6 axes travaillant en suivi de trajectoire par programmation hors ligne avec corrections intégrant la spécificité du robot et l'environnement,

Durant ces 15 années, les produits ont améliorés leur convivialité, leur possibilité de dialoguer avec les périphériques, leur précision, leur vitesse de travail et leur fiabilité.

Description structurelle et fonctionnel du robot industriel 5 axes.

Le système automatisé robot est constitué :

 D'un ordinateur de type PC avec le logiciel de commande, dont la fonction principale est de contrôler le robot tant au niveau de ses déplacements, qu'au niveau de son dialogue avec le périphériques,

 D'une carte de commande d'axes qui assure l'ensemble des asservissements. Le contrôle des axes est géré de manière autonome par le processeur local indépendamment du calculateur hôte,

 D'un coffret de puissance comportant notamment :

- Les amplificateurs de puissance,

- Les alimentations à partir du 220 V,

- Les contacteurs de commande des freins,

- L'électrovanne de commande de la pince pneumatique.

L'ensemble de ces élément de structure permet de réaliser :

 5 Chaînes fonctionnelles de type axes numériques constituées :

- D'un calculateur délivrant les consignes générales d'organisation des déplacements,

- D'un processeur de commandes d'axes délivrant les consignes échantillonnées du modèle des lois de déplacement choisies,

- D'un correcteur délivrant une consigne corrigée en fonction de l'état du système,

- D'un actionneur moteur électrique à courant continu fournissant un couple pour une vitesse donnée,

- D'un "système dynamique" (réducteur, guidage, inertie, charge) répondant aux sollicitations extérieures avec rapidité, précision et stabilité,

- D'un codeur incrémental monté sur l'arbre moteur délivrant la mesure de vitesse et de position de cet arbre moteur par rapport à son stator.

 Un Automate Programmable Industriel disposant d'un langage évolué de programmation et d'entrées sorties logiques et analogiques.

Description du robot

Le bras porteur, constituant la partie opérative, comporte plusieurs éléments :

 Le socle 0

 La chaise 1

 Le bras 2

 L'avant-bras 3

 Le poignet 4

 La pince 5

Figure 1

Prise en main du système Robot Ericc3

Consigne d'utilisation.

Vous risquez d'endommager gravement le matériel si vous ne prenez pas quelques précautions qu'il est bon de connaître.

Il est impératif de suivre la consigne suivante.

N'effectuez que les trois mouvements demandés dans les questions suivantes et une seule fois. Vous ne serez autorisé à faire d'autres mouvements que lorsque vous aurez terminé et compris ce qui suit. Vous appellerez alors votre professeur qui vous donnera la suite du texte du T.P.

Lorsque vous rencontrerez   vous répondrez à la question posée sur le document réponse.

I.	Prise en main du système Robot Ericc3

I.1.	Mise en service

1.	Mettre l'appareil sous tension par l'intermédiaire de l'interrupteur situé en haut à droite de la face arrière du coffret de commande.

2.	Déverrouiller le bouton ARRET D'URGENCE, si nécessaire. Pour cela tourner le bouton dans le sens indiqué par les flèches.

3.	Allumer le P.C. Attendre que le P.C. soit en route.

4.	Allumer le coffret de commande. Bouton MARCHE

5.	Démarrer Windows en tapant win.

6.	Double-cliquer sur l'icône ERICC 3.

Le robot ERICC 3 est maintenant en service.

Lisez entièrement et attentivement cette page avant de faire quoi que ce soit.

I.2.	Prises d'origine. Premier Mouvement.

Cliquez   sur le menu ® Robot ® déplacement Manuel

La prise d'origine n'a pas encore été effectuée     ®  OK

Prise d'origine

La prise d'origine consiste à rechercher à l'aide d'un capteur inductif à courant de Foucault en faisant évoluer les paramètres articulaires (le capteur est visible au niveau de l'articulation du poignet(liaison entre l’avant bras et la pince) ; LED rouge allumée) le front montant de la came mécanique liée à l'articulation. Le premier TOP zéro du codeur repéré après le front montant de la came permet d'initialiser la roue codeuse. Un étalonnage du robot en usine a conduit à identifier les paramètres de correction (entrés dans le logiciel de pilotage), ainsi la carte de commande du robot connaît l'origine des axes.

	®  Prises d'origine

Enlevez cartables, platine capteurs, ...etc., la surface de l'établi doit être entièrement vidée de tout objet.

	®  DEPART

Ecartez vous

	®	OK

Si nécessaire STOP

Quand tout est fait ®   OK.

Démonter la pince

Il faut démonter la pince pour effectuer les manipulations décrites ci après. Pour cela :

|  ® | Cliquer sur l’icone | Ouvrir Pince |
| --- | --- | --- |

La pince étant ouverte, vous pouvez tirer d'une dizaine de mm la pince dans l'axe du poignet et détacher le crochet de fixation.

Installer la sphère calibrée, en attachant le crochet puis en repoussant la sphère sur le cylindre de guidage. Faire attention à bien enclencher l’ergot. Refermer la pince.

Cette sphère est usinée avec une grande précision de façon à effectuer des relevés métrologiques de positionnement du robot, à manipuler avec soin.

N'oubliez pas la consigne de sécurité le mouvement 1 est terminé vous ne devez pas le recommencer. Ne cliquez pas sur la barre Appliquer.

Lisez entièrement et attentivement cette page avant de faire quoi que ce soit.

I.3.	Déplacement d'un point à un autre. Deuxième et troisième mouvement.

Vérifiez que vous êtes dans le repère articulaire ® repère articulaire. Le texte repère articulaire de la barre doit être écrit en noir, le texte  étant gris.

Repère articulaire :

page d'actions sur les articulations	®	5 paramètres :

Angle de lacet

Angle de l'épaule

Angle du coude

Angle d'inclinaison du poignet

Angle de rotation du poignet

Repère cartésien :

page d'actions dans un repère cartésien lié au socle support	®	6 paramètres

Un vecteur position (3 coordonnées)

Trois angles d'orientations (Angles d'EULER)

N'utilisez pas  les commandes de déplacement

Pour rentrer les valeurs ci-dessous :

1.®	dans la fenêtre d'acquisition des paramètres articulaires.

2. Effacer avec la touche Suppr

3. Entrer les valeurs (coordonnées articulaires du point A).

4. N'appuyer pas sur la touche Entrée

Posture initiale de référence géométrique :	Posture finale :

Point A			Point B

Lacet	0	degrés	Lacet	30	degrés

Epaule	-4	degrés	Epaule	0	degrés

Coude	0	degrés	Coude	-75	degrés

Incl. poignet	0	degrés 	Incl. poignet	15	degrés

(Rot. Poignet	0	degrés)	(Rot. Poignet	60	degrés)

Pas	0.5	degrés	Pas	0.5	degrés

Vitesse	5	degrés/s	Vitesse	5	degrés/s

Vérifier les valeurs données et  ®  appliquer, procéder de façon identique pour le point B

Lors du passage de A à B vous observerez l'ordre des rotations effectuées.

Vérifiez les valeurs données et  ®  appliquer

Soyez prêt à stopper si nécessaire.

Ce n'est pas passé très loin de la table

N'oubliez pas la consigne de sécurité, le deuxième et le troisième mouvement sont terminés.

Ne recommencez pas.

Que ce serait-il passé si l'angle de l'épaule  avait été choisi à 15°?  Cette position peut pourtant être atteinte.

Le robot choisi donc en fonction d'une stratégie, la trajectoire qu'il suivra pour aller d'un point à un autre.

Vous ne maîtrisez donc pas cette trajectoire et certaine trajectoire peuvent rencontrer l'établi voire le robot lui-même.

Il est donc impératif pour tout déplacement de se préparer à stopper, c'est à dire de placer la flèche de la souris sur la barre STOP, de maintenir sa main prête à cliquer et d'observer le robot. Pour sortir d'une situation de collision, prendre une vitesse 5, déplacez le robot articulation par articulation en mode repère articulaire à l'aide des flèches et surtout pas avec la barre appliquer.

Modélisation cinématique

Etude des modèles géométriques direct et inverse du bras du robot ERICC3

Exactitude et répétabilité de pose

II.	Modélisation cinématique.

II.1.	Graphe des liaisons

	Repérez (à l'écran, sur le robot et sur la figure 1) les différents solides constituant la structure du robot ainsi que les différentes liaisons entre ces solides.

II.2.	Schéma cinématique.

	Effectuez le schéma cinématique du robot dans la posture qu'il occupe.

II.3.	Paramétrage.

Les points Oi et les angles qi sont définis sur figure 1 du texte de présentation.

Paramétrage des solides.

	Représentez sur votre schéma les points Oi et les longueurs   O0O2 = l1,  O2O3 = l2,  O3O4 = l3 et  O4O5 = l5.

Paramétrage des liaisons.

	Identifiez les variables articulaires en complétant le tableau et coter ces variables qi sur le schéma cinématique. Pour cela vous pouvez utiliser les flèches  du déplacement manuel, pour identifier les origines des angles.

Vous devez maintenant demander l'annexe 1 à votre professeur.

III.	Etude des modèles géométriques direct et inverse du bras du robot ERICC3

Hypothèses simplificatrices :

Les articulations entre les différentes parties du robot sont supposées fonctionner sans jeu et sans déformation.

Les segments constituant le bras du robot sont modélisables par des solides indéformables.

Données complémentaires :

Le schéma cinématique du robot ERICC3 est paramétré par rapport à sa position initiale de référence géométrique.

But :

Si les 5 paramètres articulaires sont très utiles pour commander les 5 moteurs du robot  il est aussi nécessaire de connaître directement la position de la pince par rapport au sol.

Aussi on cherche à exprimer les paramètres de position de la pince ( ou plutôt du repère R5 lié à la pince ) par rapport au socle du robot ( repère R0 ) en fonction des 5 paramètres articulaires qi.

Les trois angles d’EULER a, b et g définissent l'orientation de la pince ( ou de la base B5 du repère R5 ) par rapport au socle ( ou à la base B0 ).

On constate que l'angle a  = q1 et que g = q5.

Les valeurs X, Y et Z définissent les coordonnées de l'origine O5 du repère R5 par rapport au repère R0.

Etude du modèle direct :

Le graphe des liaisons fait apparaître cinq liaisons en série chacune ayant un seul degré de liberté, le nombre de paramètres indépendants de cette chaîne est donc Nc=5.

Soient 		mu : le nombre de degré de liberté de la pince par rapport au socle

mi : le nombre de mobilité interne.

Remarque : mu + mi = mc

Dans la structure d'un robot il est inutile de faire apparaître des mobilités internes (mi = 0).

	Quelle est la valeur de mu ?

	La position de la pince par rapport au sol étant définie par 6 paramètres ( a, b, g, X, Y et Z ) en déduire le nombre de relations entre ces paramètres.

	On se propose maintenant de trouver les relations établissant le modèle direct.

Vérifier, en manoeuvrant manuellement le robot dans le repère cartésien, que les paramètres a, b, g, X, Y et Z  ne sont pas tous indépendants.

IV.	Exactitude et répétabilité de pose

Les opérations suivantes sont à faire avec délicatesse. Les appareils de mesure fournis sont des comparateurs d'une précision d'un 1/100e de millimètre.

IV.1.	But

On cherche à évaluer, à partir de la platine de mesure configurée, les deux caractéristiques de la géométrique du robot :

- L'exactitude de pose,

- La répétabilité de pose.

La norme NF E 61-103 définit les conditions d'évaluation de ces caractéristiques dans un contexte de validation d'un produit industriel.

La mise en oeuvre de la platine de mesure permet d'évaluer une partie de ces qualités.

IV.2.	Etalonnage

1.	Fixez sur la platine équipée de deux comparateurs le simbleau cylindrique avec sa vis.

2.	Vérifiez que les touches des comparateurs sont bien en contact avec le simbleau.

3.	Faites coïncider les aiguilles des comparateurs avec leur zéro.

4.	Retirez le simbleau et sa vis de la platine.

5.	Fixez soigneusement la platine contre le socle du robot, sur l'établi, serrez la vis puis le contre-écrou (à la main).

L'axe du simbleau ainsi placé passe par le point  ( X = 0, Y = -280, Z = 26) du repère R0.

IV.3.	Pour l'évaluation de l'exactitude de pose.

Mode opératoire :

®	Quitter le menu déplacement manuel..

®	Déclarer la taille de l’outil. Pour cela, valider l’outil sphère du menu Robot / Outils.

®	Fichier.

®	Ouvrir.

®	Choisir le répertoire c:\ProgramF \Ericc3\program.

®	puis le fichier EXACT.PMC. Vous obtenez ainsi un programme que vous allez pouvoir ...

®		®	... lancer .

	Vous avez dix secondes pour lire et noter les 2 écarts (  Lx1 et  Ly1 ) indiqués par les comparateurs.

	Relancer le même programme quatre fois de suite et notez à chaque fois les écarts  Lxi et  Lyi.

On dispose ainsi de cinq mesures permettant d'évaluer :

 Lx = ( 1 / 5 ) å Lxi 	puis  Ly = ( 1 / 5 ) å Lyi 	et  L =  [ ( Lx)2 + ( Ly)2 ]1/2

Vous pouvez maintenant fermer le programme utilisé pour évaluer l'exactitude de pose.

Cliquez ici pour accéder à fermeture. Ainsi le fichier EXACT.PMC sera fermé.

IV.4	Pour l'évaluation de répétabilité de pose mono-directionnelle :

Ouvrez le fichier REPETA.PMC placé dans le répertoire C:\ERICC3\PROGRAM.

Lire attentivement ce qui suit avant de lancer ce programme.

Ce programme lance 11 cycles identiques à la suite. Vous ferez coïncider les aiguilles des comparateurs avec leur zéro lors du premier cycle pendant les 10 secondes de contact entre la boule et les comparateurs. Ensuite pour les 10 autres cycles vous noterez à chaque fois les écarts  Lxi et  Lyi.

On dispose maintenant de dix mesures permettant d'évaluer :

 L'x = ( 1 / 10 ) å  L'xi 	puis  L'y = ( 1 / 10 ) å  L'yi 	et rMAXI =  [ ( L'x)2 + ( L'y )2]1/2

Comparez l'exactitude et la répétabilité. 	Commentez.

Le constructeur annonce :

- une répétabilité inférieure à 2/10e de mm.

- une erreur d'exactitude de position comprise dans un cube de ± 1 mm suivant les 3 axes.

Fermez le fichier REPETA.PMC.

Ranger le poste de travail :

Démonter la boule

Remettre la pince

Fixer de nouveau le simbleau sur la platine de mesure

Dévisser le contre écrou puis la vis de fixation de la platine de mesure.

Quitter le logiciel puis l'environnement WINDOWS.

Eteindre le coffret de commande (bouton à l'arrière du boîtier, situé près du poteau)

Eteindre l'ordinateur

Ranger le matériel

Fin

Date :	Classe :

Noms : __________________________ et _____________________________

I.	Prise en main du système Robot Ericc3

Tout va bien ?

II	Modélisation cinématique

II.1 Graphe des liaisons.

Complétez le graphe des liaisons en ajoutant sous les numéros le nom du solide.

Complétez le graphe des liaisons en indiquant pour chaque liaison son nom et ses caractéristiques géométriques. Appelons  l'axe de la pince (voir aussi le début du schéma cinématique).

II.2 Schéma cinématique.

C'est un schéma en perspective que l'on vous demande.

II.3 Paramétrage

|  | Angles qi |
| --- | --- |
| Lacet |  |
| Epaule |  |
| Coude |  |
| Incl. poignet |  |
| Rot. poignet |  |

III.	Etude du modèle direct :

Valeur de  mu :

Nombre de relations entre les paramètres ( a, b, g, X, Y et Z ) :

Relations établissant le modèle direct.

Etablir la relation algébrique donnant b en fonction des angles qi :

Chercher les coordonnées de O5 dans le repère R0 en fonction des angles qi et des longueurs lj,et remplisser le tableau ci-dessous :

| X (qi ) = | a (qi ) = |
| --- | --- |
| Y (qi ) = | b (qi ) = |
| Z (qi ) = | g (qi ) = |

Etablir la relation entre X, Y et a :

IV	Exactitude et répétabilité

IV.3	Evaluation de l'exactitude de pose.

Ecarts mesurés (préciser l'unité de vos relevés)

| Mesure | Comparateur suivant x | Comparateur suivant y |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

|  | DLx = |  | DLy = |  | DL = |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IV.4	Evaluation de la répétabilité de pose mono-directionnelle.

| Mesure | Comparateur suivant x | Comparateur suivant y |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

|  | DLx = |  | DLy = |  | DL = |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dossier ressource

Exemple de schématisation cinématique en perspective.

Le robot quatre axes schématisé ci-dessous comporte :

-	2 liaisons glissière

-	2 liaisons pivot

ANNEXE 1 (à rendre avec le document réponse)