TP : JOINT TRIPODE

## Objectif

Justifier le montage d'une transmission par joint tripode de type automobile.

## Fonctionnement

Un joint tripode est un mécanisme de transmission de puissance. Il autorise la transmission du mouvement de rotation entre deux arbres quasi-concourants.

L'arbre e (côté volant sur le montage expérimental) se termine par une enveloppe cylindrique dénommée "pot", dans laquelle est liée de façon complète (soudure) une pièce appelée "triaxe". Ce triaxe comporte trois branches cylindriques de révolution disposées à 120°.

L'arbre s se termine par une forme appelée "tulipe" comportant trois trous percés parallèlement à l'axe de cet arbre et disposés à 120°.

Chacune des branches du triaxe est en liaison avec une sphère qui est également en liaison avec l'un des alésages pratiqué dans la tulipe.

Figure 1 : joint tripode unique

Ne rien inscrire sur les documents de la pochette.

## Montage expérimental

Le montage avec un seul joint tripode est réalisé de la façon suivante :

- l'arbre d'entrée e est en liaison pivot d'axe (A, u) avec le bâti.

- l'arbre de sortie s est en liaison rotule de centre B avec le même bâti.

L'angle de brisure est imposé à 30°.

Celui ci est repéré par le coin (peint en rouge) du support de l'arbre d'entrée à mettre à face de la division correspondante du rapporteur.

Figure 2 : montage expérimental

### Notation

e : position angulaire de l'arbre d'entrée e.

s : position angulaire de l'arbre de sortie s.

### Définition

On dit qu'un mécanisme est homocinétique si :

} { t 	sortie(t) = entrée(t)

# Travail demandé

## I Manipulation

I-1 Faire effectuer un tour complet à l'arbre d'entrée avec un pas de 30°. Noter à l'aide des tambours gradués l'angles de sortie s.(compléter le document réponse).

Qu'en déduisez vous?

I-2 La rotation de l'arbre e s'accompagne d'une rotation de l'arbre s. Toutefois, lorsque les arbres ne sont pas colinéaires, cette dernière rotation ne s'effectue pas autour d'une position fixe par rapport au bâti. C'est ce que nous allons chercher à mettre en évidence et à mesurer.

Faire effectuer un tour complet à l'arbre d'entrée avec un pas de 15°. Noter la déviation  du comparateur.

I-3 En relevant une mesure sur le montage et à l'aide des résultats précédents, estimer l'angle maximal de rotulage (rotation autour d'un axe orthogonal à v). Justifier votre calcul à l'aide d'un schéma vous permettant de définir vos notations.

I-4 A l'aide du tableau du document réponse, tracer le déplacement radial suivant la direction verticale de mesure du centre de l'arbre s dans la section droite de mesure, en fonction de la position angulaire de l'arbre d'entrée e. On peut prendre pour =0, par exemple, le 3ème cercle comme cercle de référence.

I-5 Commenter cette trajectoire.

I-6 Commenter le montage du joint tripode unique.

## II Modélisation cinématique

On considère une chaîne de transmission de puissance comportant deux joints tripodes en série.

Figure 3 : double joint tripode

II-1 Quel est l'intérêt d'un tel montage?

II-2 Identifier les liaisons entre :

- la tulipe et une sphère

- le triaxe et une sphère

Figure 4 : liaison triaxe/tulipe

II-3 Déterminer la liaison équivalente aux deux liaisons précédentes.

II-4 Le mécanisme complet (cf figure 3) comporte une mobilité interne, quelle est elle et comment est elle bloquée dans le mécanisme réel?

II-5 En tenant compte de cette mobilité interne, déterminer le degré d'hyperstaticité du mécanisme.

## III Simulation informatique

Le but de cette partie est de déterminer, par simulation informatique, l'angle de rotulage et de caractériser l'homocinétisme ou l'hétérocinétisme du mécanisme.

III-1 En modélisant la liaison sphère/tulipe par une linéaire annulaire, comment modéliser la liaison entre triaxe et sphère pour ne pas avoir de mobilité interne au niveau de chaque sphère?

Lancer le logiciel DMT, charger le fichier tripode (cf annexe : utilisation du logiciel DMT), celui ci comporte les pièces suivantes :

- p6 : arbre d'entrée (triaxe)

- p4 : arbre de sortie (tulipe)

- p7, p8, p9 : sphères

- p5, p1, p3 bâti

Figure 5 : fichier TRIPODE.PRO DMT

Le bâti est réalisé à partir de trois pièces pour permettre de faire varier l'angle de brisure (étude non effectuée lors de ce TP).

III-2 Déclarer les liaisons (le mécanisme doit comporter 10 liaisons).

(Compte tenu du nombre de liaisons à installer au niveau du triaxe, prendre pour le coefficient de représentation des liaisons la valeur 0.5).

III-3 Identifier le degré de mobilité du mécanisme et indiquer les liaisons à bloquer pour obtenir une simulation de la loi entrée-sortie.

III-4 On impose au niveau de la liaison pivot entre p5 et p6, une vitesse de rotation de 1000 tr/mn. Prendre les paramètres suivants :

- étude cinématique

- durée du mouvement : 0.06 s

- nombre de positions : 30

A l'aide du menu résultats, déterminer pour le mouvement entre l'arbre de sortie p4 et le bâti:

- l'amplitude des variations du module de la vitesse de rotation.

- l'amplitude du rotulage suivant y et z.

III-5 Comparer les résultats obtenus avec ceux de l'étude expérimentale.

Noms :	Date :

# I Manipulation

I-1

| e | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° | 180° | 210° | 240° | 270° | 300° | 330° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Conclusion :

I-2

| e | 0° | 15° | 30° | 45° | 60° | 75° | 90° | 105° | 120° | 135° | 150° | 165° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | 180° | 195° | 210° | 225° | 240° | 255° | 270° | 285° | 300° | 315° | 330° | 345° |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I-3 Calcul de l'angle de rotulage maximal.

I-4 Indiquer en terme de battement, la signification numérique (avec l'unité) de chaque cercle.

I-5 Commentaires sur la trajectoire

I-6 Commentaires sur le montage du joint tripode

# II Modélisation

II-1 Intérêt du montage d'un double joint tripode

II-2 Liaison 	tulipe / sphère :

triaxe / sphère :

II-3 Liaison équivalente

II-4 Mobilité interne

II-5 Calcul du degré d'hyperstaticité du mécanisme

# III Simulation

III-1 Liaison, utilisée pour le calcul CSMT, entre triaxe et sphère :

III-3 Degré de mobilité cinématique :

Liaisons bloquées entre les pièces		/

/

...

III-4

| s MAXI = |  | AmpY = |
| --- | --- | --- |
| s mini = |  | AmpZ = |

III-5 Commentaires