MANUEL SIMPLIFIE DMT/CSMT

## 1 Création des pièces

Déclarer chacun des calques comme étant une pièce (au sens de Csmt) à l'aide de la commande Applica./DMT Csmt/Pièce/Créer.

Pour ce faire, afficher tous les calques Voir/F10_Ens.

Cliquer successivement sur l'une des entités représentatives de chacune des pièces, le nom du calque de la pièce apparaît dans le masque de saisie.

Important : commencer par le pièce qui représente le bâti.

Vérifier à l'aide des commandes Afficher et Suivant, que la base de données du logiciel comprend effectivement les pièces.

## 2 Création des liaisons

Avec la commande Liaison/ Créer, désigner successivement les liaisons qui constituent la modélisation cinématique du mécanisme.

Utiliser le mode d'accrochage Intersec. ou Extrem. pour désigner le centre des liaisons.

On peut modifier le coefficient de représentation des symboles des liaisons.

Pour définir le sens de la liaison, cliquer n'importe quel point de l'espace.

Pour définir la direction des liaisons (pour CSMT, même la liaison rotule a une direction) penser à utiliser l'option Entité qui permet de choisir une entité (droite ou segment) pour définir une direction.

Vérifier à l'aide des commandes Afficher et Suivant, que la base de données du logiciel comprend effectivement toutes les liaisons avec leurs caractéristiques géométriques correctes. Pour supprimer une liaison, utiliser Liaison/Effacer ; puis, après l'avoir sélectionnée, cliquer sur Effacer.

## 3 Calcul cinématique

Sauvegarder le projet à l'aide de Retour Com/ECRIRE PROJET .

Sauvegarder les données topologiques : Applica./DMT Csmt/Ed.Donnée

Effectuer le calcul : Applica./DMT Csmt/Calcul/Cinémati.

Le logiciel détermine un degré de mobilité mc.

On doit définir mc liaisons pilotes, en utilisant Précédent et Suivant.

Pour bloquer une liaison (par exemple une liaison qui sert au réglage), imposer une vitesse nulle.

Penser à définir la durée du mouvement en secondes et le nombre de positions demandées.

Quand toutes les liaisons pilotes sont définies, cliquer sur Accepter.

## 4 Exploitation des résultats

A l'aide de la fonction Résultat/Animer, visualiser le fonctionnement du mécanisme (penser à changer la direction de projection).

La fonction Résultat/cinémati/Courbe permet d'obtenir à l'écran la courbe de déplacement de n'importe quelle pièce par rapport au bâti ou de n'importe quelle liaison (il est préférable de choisir l'option liaison).

Il faut éliminer à chaque tracé l'option lissage.

Pour modifier la position de référence, effectuer le calcul permettant d'atteindre la position visée puis à l'aide de Résultat/Ch.Position donner le numéro de la position (en général finale) à prendre comme position de référence. Valider cette commande et le remplacement des fichiers *.CSD et *.CSI. Important : Il faut reprendre la sauvegarde des données topologiques.